Установка Enigma2 от OpenATV на Tiviar Mini HD CI+

Для установки Enigma2 нужно сменить загрузчик.

Первым делом нам необходимо записать MAC адрес ресивера, заходим в Установки сети и переписываем MAC. В данном случае это ( 00:00:de:ad:be:ef ), после прошивки новым загрузчиком надо будет его восстановить!

Также нам понадобиться нуль модемный кабель COM-COM, либо адаптер USB-COM, главное чтобы он видел ваш ресивер.

Подключаем кабель к ресиверу, выключаем его и начинаем процедуру смены загрузчика

1)Вам понадобится программа Putty

Устанавливаем и запускаем, конфигурация как на картинке, меняем только скорость на 115200 и порт

2) Подготавливаем USB флэшку, форматируем её в FAT32 и копируем на неё в корень загрузчик tiviarmin-cfe.bin

3) Вставляем нашу USB флэш в ресивер сзади

4) Жмем в программе Putty кнопку Open, нажимаем и держим комбинацию Ctrl+C (обе клавиши сразу), включаем ресивер в сеть, в Putty вы увидите лог загрузки, дожидаемся надписи:

Automatic Startup Canceled via Ctrl-C

затем отпускаем клавиши.

Видим надпись CFE>, теперь можно вводить команды.

5) Копируем следующий код

flash -noheader usbdisk0:tiviarmin-cfe.bin flash0.boot

вставляем в окно Putty, жмем Enter, дожидаемся окончания прошивки загрузчика

6) Прошиваем наш MAC, копируем код ( MAC вписываем свой! )

macprog2 00-00-de-ad-be-ef

вставляем в окно Putty и жмем Enter

7) Пишем в Putty команду reboot  и выключаем ресивер из сети

Таким образом, мы сменили загрузчик и подготовили ресивер к установке Enigma2 от OpenATV

Устанавливаем новый имидж от OpenATV

- Скачиваем последний имидж по ссылке

http://images.mynonpublic.com/openatv/current/index.php?open=tiviarmin

- Распаковываем и переносим на USB флэшку, должно получится как на скрине, папка tiviarmin а в ней 4 файла, файл noforce нужно переименовать в force

- Вставляем USB флэшку в ресивер сзади и включаем его в сеть, наблюдаем на дисплее надпись FLSH, дожидаемся пока не появится надпись Boot

4) Выключаем ресивер из сети, обязательно вынимаем USB флэш!

Далее включаем ресивер, увидим загрузку в цифрах

Настраиваем ресивер как обычно на Enigma2 и получаем такой результат

Возврат ресивера Tiviar Mini HD CI+ с  Enigma2 на родную прошивку

- Первым делом нам необходимо записать MAC адрес ресивера, заходим в Установки сети и переписываем MAC. В данном случае это ( 00:00:de:ad:be:ef ), после прошивки новым загрузчиком надо будет его восстановить!

- Нажимаем на пульте кнопку Меню. Заходим в Инфопанель

- Далее в пункт Информация

- Жмем на пункте Сеть. Здесь переписываем MAC адрес нашего LAN интерфейса.

Также нам понадобиться нуль модемный кабель COM-COM, либо адаптер USB-COM, главное чтобы он видел ваш ресивер.

Подключаем кабель к ресиверу, выключаем его и начинаем процедуру смены загрузчика

1)Вам понадобится программа Putty

Устанавливаем и запускаем, конфигурация как на картинке, меняем только скорость на 115200 и порт

2) Подготавливаем USB флэшку, форматируем её в FAT32 и копируем на неё в корень два файла: загрузчик и прошивку.

-  mini_org_cfe.bin

-  KP6010RUS_0x00020202_SELAREA_EUROPE_FAC+_X.ird

3) Вставляем нашу USB флэш в ресивер сзади

4) Жмем в программе Putty кнопку Open, нажимаем и держим комбинацию Ctrl+C (обе клавиши сразу), включаем ресивер в сеть, в Putty вы увидите лог загрузки, дожидаемся надписи:

Automatic Startup Canceled via Ctrl-C

затем отпускаем клавиши.

Видим надпись CFE>, теперь можно вводить команды.

5) Копируем следующий код

flash -noheader usbdisk0:mini_org_cfe.bin flash0.cfe

вставляем в окно Putty, жмем Enter, дожидаемся окончания прошивки загрузчика

Видим в окне терминала такой текст:

CFE> flash -noheader usbdisk0:min_org_cfe.bin flash0.boot

Reading usbdisk0:min_org_cfe.bin: Failed.: File not found

*** command status = -18

CFE> flash -noheader usbdisk0:mini_org_cfe.bin flash0.boot

Reading usbdisk0:mini_org_cfe.bin: Done. 494940 bytes read

Programming...

[ui_flash] Writing data (flash0.boot) from source

(mini_org_cfe.bin)

done. 494940 bytes written

*** command status = 0

6) Прошиваем наш MAC, копируем код ( MAC вписываем свой! )

macprog2 00-1e-b8-16-55-2a

вставляем в окно Putty и жмем Enter

7) НЕ ОТКЛЮЧАЯ USB, выключите тюнер

Удерживая кнопку питания, включите тюнер

На экране терминала вы увидите такой текст:

Initializing USB.

USB: Locating Class 09 Vendor 0000 Product 0000: USB Root Hub led

off Show SystemId:0x31000000 Cfe Version: L013 POWER KEY PRESSED ret

= 0x0

USB: New device connected to bus 0 hub 1 port 2

USB: Resetting device on bus 0 hub 1 port 2

USB: Locating Class 08 Vendor 8564 Product 1000: Mass-Storage Device

USBMASS: Unit 0 connected

usbdisk0 usbdisk0

*** JetFlash Transcend 4GB (4051 MB, lbs=512) *** 0 System Volume

Information <DIR> __freetvplus_files__ <DIR> Recordings 494940

mini_org_cfe.bin

69094469 KP6010RUS_0x00020202_SELAREA_EUROPE_FAC+_X.ird

<DIR> LOST.DIR

<DIR> WADE

<DIR> gaia_rebox

<DIR> Certificate

Ird file Reading...

*(size=104857600) *********

Done. 69094469 bytes read

CRC Check

xfdVer = 0010

nDataBlock = 00000a83

systemID = 31000000

SystemID : 31000000

**********

Ird CheckCRC OK!! ret(0) ird size(494940)(0)(3600538)

Flash Write!

**********

WRITE 100%

+++++++++++ success ird update ++++++++++++

DN SUCCESS!!! reboot

8) Теперь перезагрузите тюнер. При соблюдении всех требований, тюнер должен загрузить заводскую прошивку Tiviar. После загрузки, табло на передней панели тюнера погаснет. Включите тюнер кнопкой Включения с пульта.